Технические возможности производства

Максимальная ширина запечатываемого материала 105мм.

Максимальное количество цветов – 4, без наложения (4 + 0)

Используемые материалы -  бумага самоклеющаяся, пленка самоклеющаяся, фольга самоклеющаяся, самоклеющаяся бумага термо-эко/термо-топ, пломбовая самоклеющаяся бумага, самоклеющаяся бумага LW 60, сатин (белый/цветной), самоклеющийся сатин (белый/черный), полиестр (белый/цветной), нейлон, нейлон самоклеющийся, ацетат самоклеющийся, хлопок, тафта, tyvek.

Размер самоклеющейся этикетки формируется из двух параметров: шага этикетки и ширины материала.

Для самоклеющихся рулонных материалов используются ролики от  20мм  до 105мм с шагом 5мм.

Возможные шаги вырубки ламелями для раппорта 220мм: 220, 110, 73, 55, 44, 36, 27, 22, 20, 18, 15, 11 и 5мм.

Возможные шаги вырубки ламелями для раппорта 264мм: 264, 132, 88, 66, 52.8, 44, 37.7, 33, 29.3, 26.4, 24, 22, 20.3, 18.8, 17.6, 16.5, 15.5, 14.6, 13.9, 13.2 мм.

Если требуется изготовить этикетку с точными размерами или этикетку со сложной формой (круг, овал или любой другой контур), в этом случае для придания этикетке требуемой формы применяются вырубные ножи (в типографии есть большой банк готовых вырубных ножей). Срок службы вырубного ножа составляет от 250 до 500 тысяч оборотов ("ударов").

Размер тканевой этикетки формируется при помощи шага печати и ширины материала.

Для ткани используются ролики от  10мм  до 105мм с шагом 5мм.

Шаг печати для раппорта 220мм: 220, 110, 73, 55, 44, 36, 31, 27, 24, 22, 20, 18мм

Шаг печати для раппорта 264мм: 264, 132, 88, 66, 52.8, 44, 37.7, 33, 29.3, 26.4, 24, 22, 20.3, 18.8 мм.

Для тканевых материалов возможна горячая рубка, минимальная длина этикетки для рубки 26.4 мм.

Для самоклеющихся тканевых этикеток также используются ламели, и возможно изготовление вырубного ножа с точными размерами

Если Вам требуется автоматическая аппликация,  то необходимо сообщить диаметр втулки (наиболее распространенны 40мм и 76мм), намотку (максимальный внешний диаметр), расположение этикетки на материале, минимальное и максимальное расстояние между этикетками.